Nederlands:

N.b. de Safety Lights zijn uitsluitend geschikt voor systemen met 12 Volt gelijkstroom.

Deze Safety Lights zijn alleen geschikt voor standaard richting systemen met 4 lampen van 21W en bijbehorende dashboard en spatbord lampjes (50W links + 50W rechts).

Voor systemen met 6 lampen van 21W (71W links + 71W rechts) of bij gebruik van aanhangwagens zijn deze Safety Lights niet geschikt en worden deze te warm.

Algemeen:

- U dient niet aan de draden van de Safety Lights te trekken of zodanig te monteren dat hier krachten op komen, dat ze klem kunnen komen te zitten of dat ze beschadigd kunnen worden, omdat anders de Safety Lights schade kunnen oplopen die tot onvoorspelbare defecten kunnen leiden.

- Voor een optimale werking moeten de draden gesoldeerd worden. Maak hiervoor een stukje draad bloot met een striptang, zorg dat u de kern niet beschadigd. Wikkel de draad van de Safety Lights om het bloot gemaakte gedeelte heen en soldeer deze vast. Zorg daarna dat u de blote kern goed isoleert.

- Is uw voertuig voorzien van holle mannetjes met vrouwtjes stekkers dan kunt u ook de blote kern van de Safety Lights door het mannetjes deel steken, rondom uitwaaieren (verspreidt de kern over het contactoppervlak, als een paraplu) en daarna het mannetje in het vrouwtje steken waarbij de blote kern tussen het mannetje en vrouwtje deel geklemd wordt.

- U dient de Safety Lights op een droge plaats te monteren en met de draden boven, zie fig.1.

- Afhankelijk van de conditie van de accu en de clignoteur is het mogelijk dat u de motor moet laten draaien om voldoende spanning te hebben voor een storingvrije werking.

- Dashboard:  2 lampjes: Deze branden precies hetzelfde als de richtingaanwijzer lampen.

1 lampje: Deze laat het verschil zien tussen Links en Rechts. Bij richtinggeven zonder remmen brandt deze zacht.

Bij richtinggeven met remmen brandt dit lampje ongeveer als het remsignaal (bibberen).

Amerikaanse running lights:       U dient deze uit te schakelen. Ingeval duplolampen kunt u de kleine gloeidraad loskoppelen.

1)  Aansluiten op Motorfietsen en bromfietsen, zonder zend- en ontvangapparatuur:

Wij raden aan om de Safety Lights bij het achterlicht aan te sluiten. Het verlichtingsniveau is 8-9W (v.w.b. het gedimd branden), afhankelijk van de dikte van de aanwezige kabelboom. De aanwezige zekering is voldoende. Het inschakelen gebeurt dan gelijktijdig met het stadslicht.

Zorg dat er tijdens de montage op geen enkele aansluiting spanning staat.

Begin met een goede (-) massaverbinding (zwart), deze is erg belangrijk. Zie fig. 2.

Sluit 1 gele draad bij de plus van de  linker richtingaanwijzer lampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

Sluit de andere gele draad bij de plus van de  rechter richtingaanwijzer lampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

Sluit de blauwe draad bij de plus van de remlicht lamp aan, alleen aansluiten indien u het extra remsignaal wenst.

Sluit als laatste de rode voedingsdraad aan bij de plus van het achterlicht (stadslicht).

Test met draaiende motor op verschillende toeren. De Safety Lights mogen nauwelijks op verschil in toeren reageren, behalve dat bij stationair alle lampen een beetje zachter branden. Branden de lampen niet continue dan dient u de Safety Lights aan te sluiten op de accu, zie fig. 3 of 4 en lees het volgende punt. Eventuele storingen zijn bij remmen het beste te zien.

Ook dient de clignoteur normaal te starten. Start deze niet goed dan moet u de clignoteur direct op de accu aansluiten zie fig. 3 of 4, of u plaatst een diode (4 Ampère of zwaarder) tussen de clignoteur en de links/rechts schakelaar. Vergeet niet een zekering en schakelaar of relais in te bouwen.

2)  Aansluiten op Motorfietsen en bromfietsen, met zend- en ontvangapparatuur:

U kunt eerst proberen op het achterlicht aan te sluiten zoals boven vermeld staat, bij de meeste motoren is dit geen probleem zelfs al is er radio en/of intercom aan boord. Als deze aansluiting niet storingvrij is, dan pas dient u volgens onderstaande aan te sluiten. Test met draaiende motor op verschillende toeren.

Eventuele storingen zijn te voorkomen door de Safety Lights rechtstreeks op de accu aan te sluiten, zowel met de plus als de min en liefst met een duosnoer. Het verlichtingsniveau is ca 10W (v.w.b. het gedimd branden). Vergeet niet om een zekering (10A) zo dicht mogelijk na de accu en een relais (fig. 3) of een schakelaar (fig. 4) zo dicht mogelijk na de zekering, in de voedingsdraad (+) aan te brengen. Neem de draad met de zekering zo kort mogelijk en dikker dan de kabel van de Safety Lights, neem b.v. 1,5 mm2.

Zorg dat er tijdens de montage op geen enkele aansluiting spanning staat en verwijder de zekering uit zijn houder.

Sluit eerst de zwarte draad direct op de accu aan. Dit is erg belangrijk.

Sluit 1 gele draad bij de plus van de linker richtingaanwijzer lampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

Sluit de andere gele draad bij de plus van de  rechter richtingaanwijzer lampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

Sluit de blauwe draad bij de plus van de remlicht lamp aan, alleen aansluiten indien u het extra remsignaal wenst.

Sluit als laatste de rode voedingsdraad aan. Controleer de aansluitingen en plaats daarna de zekering.

Bij het inschakelen van de koplamp kan de clignoteur mogelijk niet goed starten of er kunnen zich incidenteel andere storingen voordoen, dit komt doordat er teveel spanningsverlies is in de kabelboom. Dit lost u op door de voeding (+) van de clignoteur door te knippen en deze aan te sluiten op het relais of de schakelaar die middels een zekering direct verbonden is met de accu. U kunt van dezelfde zekering en relais gebruik maken als de SafetyLights, mits de kabel voldoende dik en kort is. U kunt het relais schakelen met de zojuist losgekoppelde voeding (+ uit de kabelboom) van de clignoteur.

Als de zend- en ontvangapparatuur voldoet aan de EMC voorschriften maar toch stoort dan kan dit komen doordat van dezelfde kabelboom gebruik wordt gemaakt als de richtingaanwijzerlampen welke aangesloten zijn op de Safety Lights. U dient daarom de zend- en ontvangapparatuur ook afzonderlijk en rechtstreeks vanaf de accu te voeden (niet via de kabelboom of Safety Lights), zowel met de plus als de min en liefst met een duosnoer. Vergeet niet om een zekering zo dicht mogelijk na de accu en een relais of een schakelaar zo dicht mogelijk na de zekering, in de voedingsdraad (+) aan te brengen. Neem de draad met de zekering zo kort mogelijk. U kunt het eventuele relais schakelen met de losgekoppelde voeding (+ uit de kabelboom) van de betreffende zend- en ontvangapparatuur.

Plaats de aansluitkabels en de kabelboom zover mogelijk uit elkaar om storingen te voorkomen.

In extreme gevallen kunt u een ontstoringsfilter zo dicht mogelijk bij de zend- en ontvangapparatuur plaatsen.

Aansluiten op Auto's:

U kunt eerst proberen op het achterlicht aan te sluiten zoals boven vermeld staat. Als deze aansluiting niet storingvrij is, dan dient u volgens onderstaande aan te sluiten. Test met draaiende motor op verschillende toeren.

Om mogelijke storingen te voorkomen dient u de SafetyLights rechtstreeks op de accu aan te sluiten, zowel met de plus als de min en liefst met een duosnoer. Het brandniveau is ca 10W (v.w.b. het gedimd branden). Vergeet niet om een zekering (10A) zo dicht mogelijk na de accu en een relais (fig. 3) of een schakelaar (fig. 4) zo dicht mogelijk na de zekering, in de voedingsdraad (+) aan te brengen. Neem de draad met de zekering zo kort mogelijk en dikker dan de kabel van de SafetyLights, neem b.v. 1,5 mm2.

Zorg dat er tijdens de montage op geen enkele aansluiting spanning staat en verwijder de zekering uit zijn houder.

Sluit eerst de zwarte draad direct op de accu aan. Dit is erg belangrijk.

Sluit 1 gele draad bij de plus van de linker richtingaanwijzer lampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

Sluit de andere gele draad bij de plus van de rechter richtingaanwijzer lampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

Sluit de blauwe draad bij de plus van de remlicht lamp aan, alleen aansluiten indien u het extra remsignaal wenst.

Sluit als laatste de rode voedingsdraad aan. Controleer de aansluitingen en plaats daarna de zekering.

Pas op: Als u achter een auto rijdt zijn, voor het verkeer van rechts, niet altijd uw beide richtingaanwijzer lampen te zien. Als uw voorganger afslaat en u remt dan kan door onbekendheid met Safety Lights, een slecht oplettende en bovendien overhaast beslissende verkeersdeelnemer van rechts, denken dat u ook rechtsaf wilt slaan en zou deze vroegtijdig kunnen optrekken.

Opmerking:

Voor elke rit dient u de lampen en de werking van Safety Lights te controleren.

Safety Lights

Rembrandtlaan 33      5161ER Sprang-Capelle        The Netherlands

Tel +31 416 530366   KvK: 18126783 Tilburg   BTW: NL091089803B01