Safety Running and Braking Lights Handleiding   Versie 20011016-3  (alleen voor modules die met 2 flashes beginnen)

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Safety Running and Braking Lights moduul. Hieronder vindt u een stapsgewijze handleiding die u de werking en bediening van dit Safety Lights product uitlegt. Deze moduul is op vele manieren in te stellen, wij hebben de meest aan te bevelen waarden, zogenaamde settings, reeds in de fabriek ingesteld zodat het product direct klaar is voor gebruik. Wilt u bepaalde settings (waarden) echter veranderen dan hoeft u alleen het betreffende menu te wijzigen, waarna het product direct weer klaar is voor gebruik.  Wij wensen u vele veilige rij-uren toe met Safety Lights.

De Functies, bediening en werking:

Functie 1: Running-lights en Remflashes aanzetten.

Met 1 korte remtik zet u de running-lights en remflashes aan. Nb bij het starten van de motor wordt dit automatisch aangezet. U kunt de lichtsterkte veranderen met menu 6. Met menu 8 kunt u kiezen om tijdens richting aangeven wel/geen remflashes en zelfs wel/geen running-lights te laten zien op de zijde waar geen richting wordt gegeven. Met menu 7 kunt u de maximale tijdsduur instellen dat het remflashen bij vasthouden van de rem te zien is. Bij opnieuw remmen gaat deze tijd opnieuw in.

Functie 2: Alarmlichten.

Met 2 korte remtikken kort na elkaar worden de alarmlichten aangezet. Uitzetten kunt u door opnieuw 2 remtikken te geven maar ook bij richting aangeven worden de alarmlichten blijvend uitgeschakeld. Als de alarmlichten aanstaan, dan worden zolang als u remt de remflashes getoond. Echter als men in menu 7 heeft gekozen om de remflashes op de richtingaanwijzerlampen niet te gebruiken dan worden deze ook nu niet getoond. U kunt ook tijdelijk geen remflash tonen bij het gebruik van de alarmlichten als u eerst functie 1 uitzet (3 remtikken) en daarna de alarmlichten aanzet.

Functie 3: alle functies van Safety Running and Braking Lights uitzetten.

Met 3 remtikken schakelt u de gehele moduul uit. Dit wordt bevestigd door 2 korte flashes op de richtingaanwijzers.

Functie 4: Parkeer verlichting.

Met 4 remtikken gaan zowel de linker als de rechter richtingaanwijzer branden op parkeerlichtstand, dit is ca 3W. Met de richtingaanwijzer kunt u kiezen voor parkeerlicht op slechts 1 zijde. Met 3 remtikken gaan de parkeer lichten weer uit. Nb hierbij dient het contact aan te staan, na het instellen kunt u het contact weer uitzetten.

Al deze functies gaan automatisch uit voordat de accu te ver leeg raakt. (accubewaking)

Sluit de Safety Lights moduul aan zoals is aangegeven in het schema. Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Aansluiten”. Deze moduul is uitsluitend geschikt voor 12V gelijkstroomsystemen waarbij de richtingaanwijzer- en remlichtlampen aan de plus zijde geschakeld worden. M.a.w. de schakelaar zit in de plus aansluitdraad en de massa is continue aangesloten, zie het schema. Bij motoren zijn wij nog geen andere aansluitingen tegengekomen.  Deze moduul is dus niet geschikt voor richtingaanwijzerlampen die met de massa geschakeld worden. M.a.w. als de schakelaar in de min aansluitdraad zit en de plus continue is aangesloten. Dit komt voor bij sommige zeer jonge auto’s.

Vanuit de fabriek is de werking van de Safety Running and Braking Lights ingesteld om met de hand uitgezet te worden. U doet dit met 3 korte tikken op uw rem. De moduul zal bijna altijd aangaan na het starten van de motor, u hoeft deze dan alleen handmatig uit te schakelen. Met 1 remtik kunt u de moduul ook inschakelen.

De settings van de functies zoals deze in de fabriek zijn ingesteld worden door ons geadviseerd om te gebruiken. Bent u hiermee tevreden dan kunt  u een groot deel van deze handleiding overslaan. Wilt u iets wijzigen dan hoeft u alleen het betreffende menu te lezen en te selecteren, uw keuze te maken en dit op te slaan. Nadere uitleg vindt u desgewenst in “menu’s algemeen”.  Om het risico dat u met defecte richtingaanwijzerlampen gaat rijden te minimaliseren raden wij u aan om de “lamp-stuk-detectie” te gebruiken, u kunt deze activeren met menu 10.

Als de lamp-stuk-detectie geactiveerd is, moet altijd eerst de lampencontrole worden uitgevoerd, voordat de running-lights en remflashes aangezet kunnen worden. Men doet dit door eerst de ene kant minstens 2x te laten knipperen en dan de andere kant minstens 2x te laten knipperen. Is er een lamp defect, dan zal er een knippersignaal volgen van de ene kant naar de andere kant en gaan de running lights en remflashes niet aan. Bent u overtuigd dat de lampen wel in orde zijn, dan kan met 1 remtik de running lights en remflashes toch worden ingeschakeld.

Wilt u een geavanceerder gebruik dan kunt u de Safety Running and Braking Lights automatisch laten in- en uitschakelen bij het starten en afzetten van de motor. U dient hierbij wel de “motordrempel” in te stellen, dit doet u met menu 13. U kunt eventueel eerst proberen of de fabriekswaarde goed werkt door deze aan te zetten met menu 11. U kunt weer terug naar handmatige bediening (handmatig uitzetten) door met menu 11 de “motordrempel” weer uit te schakelen. Ook tijdens het automatisch in en uitschakelen kunt u tevens handmatig de functies in en uitschakelen. Maakt u gebruik van dit “geavanceerd gebruik” dan moet de eventuele lampcontrole alleen uitgevoerd worden als de motor draait, niet als de motor uit is. Nb na het uitzetten van de motor kunnen de running-lights nog even blijven branden en zelfs even knipperen voordat deze uit blijven.

Als van de Safety Running and Braking Lights de stroomvoorziening wordt onderbroken worden de ingestelde settings bewaard. Schakelt u echter de stroom weer in terwijl u de rem vasthoudt, dan worden de door u ingestelde settings vervangen door de fabrieksinstellingen. Zie “Fabrieksinstellingen”.

Gaat u gebruik maken van de accubewaking dan kunt u de waarde wijzigen met menu 9 “accudrempel”. Omdat niet alle accu’s en alle modulen exact hetzelfde zijn raden wij u dringend aan om deze waarden eerst uit te proberen of met een spanningsmeter te eiken waarbij voor de motor 12,1V een veilige waarde is, een volle accu is ca 12,6-13V. Voor auto’s kunt u lager gaan door een grotere accucapaciteit. Als geen van de in te stellen waarden goed is dan dient u de moduul te eiken (afstellen) op uw specifieke situatie. Zie hiervoor menu 15 “accudrempel” instellen.

Opmerkingen

- Meestal is het remsignaal geschakeld via het contact. Dit houdt in dat het contact aan dient te staan om Safety Running and Braking Lights te bedienen en in te stellen.

- Ondanks het geringe stroomverbruik van de moduul (<0,2W), is het toch verstandig de moduul los te koppelen van de accu, als er langere tijd niet gereden wordt met de motor. De tijd van 'niet rijden' is sterk afhankelijk van de condities van de accu. Voorbeeld: Bij een goede accu met een capaciteit van 12 Ah, duurt het ca. 600 uur (27 dagen) voordat de accu volledig leeg is. Men kan eventueel een schakelaar of relais in de voeding van de module plaatsen (rode draad), om geen stroom meer te verbruiken. Pas wel op dat u niet remt bij het inschakelen van de stroom omdat dan de fabrieksinstellingen van de moduul teruggeplaatst worden. Men kan bij langere stilstand ook de zekering uitnemen of de accuspanning met een zogenaamde druppellader op peil houden.

Aansluiten

- U dient niet aan de draden van de Safety Running and Braking Lights te trekken of zodanig te monteren dat hier krachten op komen, dat ze klem kunnen komen te zitten of dat ze beschadigd kunnen raken, omdat anders de Safety Running and Braking Lights schade kunnen oplopen die tot onvoorspelbare defecten kunnen leiden.

- Voor een optimale werking moeten de draden gesoldeerd worden. Maak hiervoor een stukje draad bloot met een striptang, zorg dat u de kern niet beschadigt. Wikkel de draden om het bloot gemaakte gedeelte heen en soldeer deze vast. Zorg daarna dat u de blote kern goed isoleert.

- Is uw voertuig voorzien van holle mannetjes met vrouwtjes stekkers dan kunt u ook de blote kern van de draden door het mannetjes deel steken, rondom uitwaaieren (verspreidt de kern over het contactoppervlak, als een paraplu) en daarna het mannetje in het vrouwtje steken waarbij de blote kern tussen het mannetje en vrouwtje deel geklemd wordt.

- U dient de Safety Running and Braking Lights op een koele en liefst droge plaats te monteren en de voeding rechtstreeks op de accu aan te sluiten.

- Dashboard:  2 lampjes: Deze branden precies hetzelfde als de richtingaanwijzer lampen.

1 lampje : Deze laat het verschil zien tussen links en rechts. Bij richtinggeven zonder remmen brandt dit lampje zacht.

Bij richtinggeven met remmen brandt dit lampje ongeveer als het remsignaal (bibberen).

* Zorg dat er tijdens de montage op geen enkele aansluiting spanning staat.

-Begin met een goede (-) massaverbinding (zwart), deze is erg belangrijk. Zie het schema.

-Sluit 1 gele draad bij de plus van de  linker richtingaanwijzerlampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

-Sluit de andere gele draad bij de plus van de rechter richtingaanwijzerlampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

-Sluit de blauwe draad bij de plus van de remlichtlamp aan.

-Sluit als laatste de rode voedingsdraad aan op de plus van de accu met gebruikmaking van de zekering (nb zekeringhouder met aansluitdraad hoeft niet rood te zijn). Vergeet niet de zekering te monteren. Plaats de zekering zo dicht mogelijk bij de accu en zodanig dat deze makkelijk bereikbaar is. Als de Safety Lights goed is aangesloten ziet u enkele flashes en Safety Lights blijft daarna meestal gedimd branden (anders staat de accudrempel te hoog of is de accu te ver leeg). De Safety Lights moet met enkele flashes beginnen, anders is deze niet goed aangesloten. Zorg bij het (terug) plaatsen van de stroom (bijvoorbeeld met de zekering) dat u dit in 1 keer doet, u mag geen contact maken en verbreken omdat een computer dan in de war is. Brandt hij voluit of helemaal niet dan is het plaatsen van de zekering/spanning niet in 1 keer gebeurt maar is de spanning kort onderbroken geweest. Als de Safety Lights niet met enkele flashes begint is het meestal voldoende om even stroom eraf te halen.

-Test met draaiende motor op verschillende toeren, met richting naar links en rechts. De Safety Running and Braking Lights mogen nauwelijks op verschil in toeren reageren. Eventuele storingen zijn bij remmen het beste te zien. Test ook het parkeerlicht met het contact uit en de knop van de richtingaanwijzer op de zijde waar het parkeerlicht brandt.

MENU'S, voor algemeen gebruik

Hieronder vindt u menu's waarmee u naar behoefte de moduul kunt verstellen. Bent u tevreden met de fabrieksinstellingen dan kunt u dit overslaan.

Menu's algemeen:

Selecteren:	Met remtikken (rem signalen korter dan 0,3 seconden en zeer kort na elkaar) kunt u in een menu komen. Bijvoorbeeld: met 6 rem tikken komt u in menu 6, 7 tikken in menu 7 etc. Dit wordt bevestigd door een corresponderend aantal lichtflitsen, 5 minder dan het menu nummer. Met 1 remtik wordt een volgende setting binnen het menu geselecteerd. Als u de laatste setting heeft gehad, komt u daarna weer bij de eerste enz.

Opslaan:	Heeft u de gewenste setting bereikt dan slaat u deze op door de rem langer dan 2 seconden vast te houden. U ziet dan een bevestiging via korte flashes op de richtingaanwijzerlampen. Hierna is de moduul weer direct klaar voor gebruik, of u kunt een ander menu selecteren. Bij spanningsuitval blijven deze settings bewaard.

Niet opslaan:	Wilt u echter de settings niet opslaan, dan kan men middels richting aangeven het menu verlaten. De Safety Running and Braking Lights is na het verlaten van een menu direct weer klaar voor gebruik.

Menu 6: Running-lights niveau instellen.

Wordt bereikt met 6 remtikken en bevestigd door 1 lichtpuls op de richtingaanwijzers. Hiermee stelt men de lichtsterkte van de Running-lights in. Deze settings kan men direct waarnemen en begint met 6 Watt. Met 1 remtik selecteert men de volgende setting. Opslaan door rem vast te houden en het menu verlaten door richting aangeven.

- ca. 7 Watt

- ca. 8 Watt

- ca. 9 Watt

- ca. 6 Watt

Menu 7: Remflash tijdsduur begrenzing instellen.

Wordt bereikt met 7 remtikken en bevestigd door 2 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Hiermee stelt men de tijd in dat remflashes zichtbaar zijn bij aanhoudend remmen. Bij opnieuw remmen gaat de tijd opnieuw in. Deze settings kan men direct waarnemen en begint met "Geen remflash". Met 1 remtik selecteert men de volgende setting. Opslaan door rem vast te houden en het menu verlaten door richting aangeven.

- 3 seconden remflash, zolang u niets doet wordt dit herhaald met 2 seconden tussenpozen.

- 5 seconden remflash, zolang u niets doet wordt dit herhaald met 2 seconden tussenpozen.

- 7 seconden remflash, zolang u niets doet wordt dit herhaald met 2 seconden tussenpozen.

- 9 seconden remflash, zolang u niets doet wordt dit herhaald met 2 seconden tussenpozen.

- Continue remflash, de richtingaanwijzerlampen flashen continue.

- Geen remflash, lampen zijn continue uit.

Menu 8: Remflashes en Running-lights tijdens richting aangeven instellen.

Wordt bereikt met 8 remtikken en bevestigd door 3 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Begint met geen Remflashes en geen Running-lights tijdens richting aangeven. Met 1 remtik selecteert men de volgende setting. Opslaan door rem vast te houden en het menu verlaten door richting aangeven.

- Remflashes en Running-lights tijdens richting aangeven, lampen flashen 1 x

- Geen Remflashes en wel Running-lights tijdens richting aangeven, lampen flashen 2 x

- Geen Remflashes en geen Running-lights tijdens richting aangeven, lampen flashen 3 x

Menu 9: Accudrempel wijzigen (dit is de accuspanning waarbij de moduul uitschakelt zodat accu niet te ver ontladen wordt)

Wordt bereikt met 9 remtikken en bevestigd door 4 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Het begint met "12,1 V" Met 1 remtik selecteert men de volgende setting. Opslaan door rem vast te houden en het menu verlaten door richting aangeven.

- 11,5 V, lampen flashen 1 x

- 11,8 V, lampen flashen 2 x

- 12,1 V, lampen flashen 3 x

Menu 10: Lamp-stuk-detectie AAN/UIT

Wordt bereikt met 10 remtikken en bevestigd door 5 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Het begint met "lamp-stuk-detectie AAN". Met 1 remtik selecteert men de volgende setting. Opslaan door rem vast te houden en het menu verlaten door richting aangeven.

- Lamp-stuk-detectie UIT, lampen flashen 1 x

- Lamp-stuk-detectie AAN, lampen flashen 2 x

MENU'S, voor geavanceerd gebruik

Hieronder vindt u menu's waarmee de moduul dusdanig kunt instellen dat deze automatisch aan en uit gaat wanneer de zogenaamde drempels bereikt of gepasseerd worden. Hiervoor is enig technisch inzicht en ervaring vereist. Het gebruik van een spanningsmeter is aan te raden om de drempels goed in te kunnen stellen. U kunt ook proefondervindelijk de drempels uitproberen, u kunt dan beginnen met de reeds ingestelde waarden en deze uitproberen. Bent u tevreden met de fabrieksinstellingen en met handbediening dan kunt u dit overslaan.

Menu 11: Motordrempel AAN (automatisch in en uitschakelen) // UIT (handbediening)

Wordt bereikt met 11 remtikken en bevestigd door 6 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Het begint met AAN (automatisch in/uit schakelen). Met 1 remtik selecteert men de volgende setting. Opslaan door rem vast te houden en het menu verlaten door richting aangeven.

- motordrempel UIT (handmatig bedienen), lampen flashen 1 x

- motordrempel AAN (automatisch in/uit schakelen), lampen flashen 2 x

Menu 13: Motordrempel instellen (Dit is de spanning waarbij de moduul automatisch in en uitschakelt.)

Wordt bereikt met 13 remtikken en bevestigd door 8 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Deze procedure behoeft slechts eenmaal te worden uitgevoerd, maar kan herhaald worden. Automatisch in en uitschakelen wordt na deze procedure automatisch geactiveerd. Met menu 11 kunt u dit weer uit zetten. Deze procedure dient u uit te voeren bij een draaiende en warme motor.

A)	Na selectie van dit menu, met draaiende motor even wachten (accuspanning stabiliseert).

B)	Schakel zoveel mogelijk stroomverbruikers in en wacht hierna even (accuspanning dient 13-13.3V te zijn) (motordrempel wordt dan 0,3V lager).

C)	Knijp de rem kort in en wacht tot dat de richtingaanwijzers gaan knipperen, de gevonden “motordrempel” waarde is nu op geslagen.

D)	Nu is de moduul weer klaar voor gebruik.

Menu 15: Accudrempel instellen (ijken van de 12,1V)

Wordt bereikt met 15 remtikken en bevestigd door 10 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Men meet m.b.v. een voltmeter de accuspanning en wacht tot deze gedaald is tot 12,1V (dit is veilig voor motor, autoaccu kan lager), een volle accu is ca 12,6-13V. Men kan het dimlicht (of andere verbruiker) inschakelen zodat de spanning sneller zakt. Op het moment dat de accuspanning 12,1 V is, knijpt men de rem kort in. De waarde wordt nu gemeten en opgeslagen. Dit wordt bevestigd door knipperende richting aanwijzers.

### Fabrieksinstellingen (defaults) terugplaatsen (resetten)

Als men de ingestelde waarde niet wenst, kan men terug vallen op de fabrieksinstellingen.

Men doet dit als volgt:		a) Maak de voeding (rode draad) van het moduul los. (of zekering uitnemen)

b) Zorg voor een remsignaal en houdt de rem vast.

c) Sluit tijdens het remmen de voeding (rode draad) weer aan terwijl de rem ingedrukt blijft.

Als er korte lichtsignalen zijn geweest, worden de fabriekswaarden weer in de moduul teruggeplaatst, na 1 sec kunt u de rem loslaten.

De fabrieksinstellingen zijn als volgt:- Running-lights op één na hoogste niveau (ca. 8W)

- Remflash begrenzing op 7 seconden.

- Tijdens richting aangeven geen remflash maar wel running-lights.

- Accu-leeg-drempel op nominaal 12,1V. (Pas op: niet geijkt).

- Handmatig uit en inschakelen.

- Lamp-stuk-detectie UIT.

# Technische gegevens

Spanningsbereik:		8 VDC t/m 15 VDC

Verbruik in rust:		< 0,2 Watt  (ca. 18 mA bij 12VDC en zonder de stroom opname van de lampen)

Maximale aan te sturen stroom:		8 A per zijde (voldoende voor 4 lampen van 21 Watt per zijde, totaal 8 x 21W)

Rendement:		>95 %

Markering:		CE door KEMA getest.

Afmetingen in mm (LxBxH):		55 x 42 x 27 mm

Gewicht:		0,125 kg.

Beschermingklasse:		IP 65

Temperatuurbereik:		-20C t/m 50C

## PROBLEEM OPLOSSINGEN zie ook tips&tricks op de website.

Niets van de Safety Lights moduul doet het.

- Check of de moduul correct is aangesloten. Let hierbij goed op de rode (+) en zwarte (-) draden.

- Haal even de stroom eraf.

- Als het voorgaande niet helpt dient u de moduul te “resetten” door de fabrieksinstellingen terug te plaatsen.

Lampen branden voluit:

- Haal even de stroom (plus) eraf. Dit is vaak voldoende. Mogelijk dient dit herhaald te worden.

- Als het voorgaande niet helpt dient u de moduul te “resetten” door de fabrieksinstellingen terug te plaatsen.

Bij gebruik van de motordrempel gaan bij stationair draaiende motor de Safety Running and Braking Lights uit of knipperen.

- Controleer het stationair toerental. Als de motor vrij zacht loopt schroef dan het toerental een beetje op.

- Helpt het voorgaande niet schroef dan het toerental terug (spanning stationair moet 13-13.3V zijn met veel verbruikers ingeschakeld). Stel de motordrempel in met menu 13. Na het instellen kan het nodig zijn om het toerental (en dus de spanning) iets op te schroeven.

Richting aangeven doet het niet als de running lights branden (clignoteur start niet)

- Plaats een diode (minimaal 4Ampere) tussen de clignoteur en de links/rechts schakelaar zodanig dat het signaal van Safety Lights naar de clignoteur gesperd wordt (doorlaatrichting van clignoteur naar links/rechts schakelaar). Nb bij clignoteur DENSO type FE246BH 066500-4020 helpt een diode niet. U kunt deze het beste vervangen door een clignoteur van het relais type (deze zijn hoorbaar).

Bij parkeerlicht (en dus contact uit) en tevens de richtingschakelaar op links of rechts gebeuren “ongewone dingen” met b.v. het dashboard display.

- Plaats een diode (minimaal 4Ampere) tussen de clignoteur en de links/rechts schakelaar zoals hierboven omschreven.

Safety Running and Braking Lights branden niet en bij richting aangeven knippert andere zijde mee.

- Controleer de zekering en eventueel de aansluitingen.

## Speciale effecten

Bij gebruik van de motordrempel, na het uitzetten van de motor, blijven de richtingaanwijzerlampen aan en gaan na enige tijd even knipperen voordat ze uit blijven (knipperen kan alleen als de lampcontrole uit staat). Dit is geen probleem. Bovendien wordt dit effect als diefstalalarm gezien en schrikt daardoor dieven af.

Bij het opladen gaan na enige tijd de richtingaanwijzerlampen knipperen en blijven even later branden. Dit is geen probleem, door het laden kan de spanning boven de motordrempel komen. Heeft u een lader met een laag vermogen dan is het verstandig de Safety Running and Braking Lights uit te zetten om de accu sneller te laden. Nb dit komt alleen voor als de lampcontrole uit staat.

## Afsluiten Safety Lights

Als u Safety Lights helemaal uit wil zetten (b.v. bij APK keuring) dan dient u zowel de plus (rood) als de min (zwart) los te maken.

Pas op: Als u achter een auto rijdt zijn, voor het verkeer van rechts, niet altijd uw beide richtingaanwijzer lampen te zien. Als uw voorganger afslaat en u remt dan kan door onbekendheid met Safety Running and Braking Lights, een slecht oplettende en bovendien overhaast beslissende verkeersdeelnemer van rechts, denken dat u ook rechtsaf wilt slaan en zou deze vroegtijdig kunnen optrekken.

Safety Lights is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ten gevolge van het gebruik van Safety Lights producten.