Handleiding Richtingaanwijzer module Basis Versie 20120414-0 (alleen voor modules in zwart plat kastje zonder flapjes, 6 draden) Garantie 1 jaar, i.p.v. evt. drukfouten op verpakking.  Gefeliciteerd met de aanschaf van de Richtingaanwijzer module moduul. Hieronder vindt u een stapsgewijze handleiding die u de werking en bediening van dit product uitlegt. Deze moduul is op verschillende manieren in te stellen, wij hebben de meest aan te bevelen waarden, zogenaamde settings, reeds in de fabriek ingesteld zodat het product direct klaar is voor gebruik. Wilt u bepaalde settings (waarden) echter veranderen dan hoeft u alleen het betreffende menu te wijzigen, waarna het product direct weer klaar is voor gebruik. Na het aansluiten is de Richtingaanwijzer module klaar voor gebruik en hoeft u alleen nog de bediening van de functies en eventueel de lichtpatronen te onthouden en het 1e gedeelte te lezen (pagina 1 + stukje pagina 2). Bent u tevreden met de werking dan kunt u de rest van de handleiding overslaan.	Wij wensen u vele veilige en prettige rij-uren toe met Richtingaanwijzer module.	     Ingeval problemen kunt u 0416 530366 bellen.    Diode en weerstand alleen monteren als richting niet start!

De Functies, bediening en werking:

Na het aanzetten van het contact gaan de running-lights en remflashes automatisch aan na enkele seconden. U kunt de lichtsterkte veranderen met menu 16. Met menu 17 kunt u de maximale tijdsduur instellen dat het remflashen bij vasthouden van de rem te zien is. Bij opnieuw remmen gaat deze tijd opnieuw in. Wilt u de gehele moduul uitzetten, dan kan dat met “3 remtik terwijl de richting aanstaat” (links of rechts, maakt niet uit). U kunt de moduul daarna ook met de hand aanzetten: “2 remtikken terwijl de richting aanstaat”.  Met 4 remtikken tijdens richting aangeven  schakelt u de lagere avondstand in en uit.

Functie 1: GEEN lichtpatroon c.q. lichtpatronen uitzetten.

Met 1 korte tik tegen de rem schakelt u alle lichtpatronen uit. (Ook als u richting aangeeft worden alle patronen uitgeschakeld)

Functie 2: lichtpatroon Begeleidingssignaal  Dit is het meest opvallende alarmlicht, gaat nauwelijks uit. Te gebruiken waar anderen alarmlicht aanzetten.

Met 2 korte remtikken kort na elkaar wordt dit lichtpatroon aangezet. Uitzetten kunt u door opnieuw 2 remtikken te geven maar ook bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon blijvend uitgeschakeld. Als dit lichtpatroon aanstaat, dan worden zolang als u remt de remflashes getoond. Echter als men in menu 17 heeft gekozen om de remflashes op de richtingaanwijzerlampen niet te gebruiken dan worden deze ook nu niet getoond. Bij dit signaal branden beide zijden voluit, links gaat kort uit, daarna rechts, etc. Dit is het meest opvallende waarschuwingssignaal, veel beter dan het gebruikelijke Alarmlicht. De lampen branden ook harder omdat ze bijna niet uitgaan.

Functie 3: lichtpatroon File.  Ook wel mist of party genoemd. Dit is het meest ideale voor in de file wanneer de zon schijnt en bij zeer slecht zicht omstandigheden.

Met 3 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld. Bij dit signaal branden links en rechts synchroon en geven 3 korte flashes daarna 1 lange, waarbij de lampen niet uitgaan.

Functie 4: lichtpatroon Racing.  Dit is het meest energiezuinige signaal.

Met 4 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld. Bij dit signaal flitst links 2 keer kort, daarna rechts 2 keer kort, etc. Vergelijkbaar met de pace-car bij formule 1 wedstrijden. Dit is het meest energiezuinige signaal en daarom zeer geschikt voor overdag als u motor uit staat. (Als u wegrijdt geeft u richting en gaat dit patroon automatisch uit)

Functie 5: lichtpatroon Alert.  Opvallender maar minder zuinig dan racesignaal.

Met 5 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld. Bij dit signaal flitst links 1 keer kort daarna 1 keer lang, daarna rechts 1 keer kort en 1 keer lang, etc. Bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld.

Functie 6: lichtpatroon Dynamic.  Dit is 2 flashes links, dan rechts en dan beide, dan 2 rechts en links en dan beide etc.

Met 6 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld.

Functie 7: lichtpatroon Pace-car 1.  Bij dit signaal flitst links 2 keer kort, snel daarna rechts 2 keer kort, etc. Met 7 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Vergelijkbaar met de pace-car bij formule 1 wedstrijden. Dit is hetzelfde signaal als op functie 4, het race signaal, echter het volgt sneller na elkaar. Bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld.

Functie 8: lichtpatroon Pace-car 2.  Bij dit signaal flitst links 2 keer kort, zéér snel daarna rechts 2 keer kort, etc. Met 8 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Vergelijkbaar met de pace-car bij formule 1 wedstrijden. Dit is hetzelfde signaal als op functie 4 en 7, echter het volgt nog sneller na elkaar. Bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld.

Functie 9: Parkeerlicht.  Uw richtingaanwijzers branden dan op slechts 3 Watt met accubewaking.

Met 9 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit.

Functie 10: lichtpatroon Alarmlichten.  Dit is het bekende, nauwelijks meer opvallende, gelijktijdig aan en uitgaan van beide richtingaanwijzers.

Met 10 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld.

Functie 11: lichtpatroon S.O.S. c.q. noodsignaal.  Dit verbruikt minder stroom dan Alarmlichten en is bij hulpdiensten bekend.

Met 11 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld.

Al deze functies gaan automatisch uit als u het contact uitzet. Wilt u bij contact uit toch alarmlichten of parkeerlichten gebruiken monteer dan een schakelaar met diode die aan kunt zetten als u wel lichtpatronen wilt als de sleutel eruit is.

Het parkeerlicht en SOS branden na inschakelen op de zijde waar het laatste richting is gegeven. Geef eventueel eerst even richting aan de zijde waar u het parkeerlicht of SOS wenst. Dit is handig omdat u dan maar de helft stroom verbruikt en dus 2x zo lang kunt laten branden voordat de accubewaking de moduul uitschakelt. Wilt u beide zijden dan dient u eerst het contact even uit en aan te zetten en geen richting te geven.

Aansluiten: Sluit de Richtingaanwijzer module moduul aan zoals is aangegeven in het schema. Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Aansluiten”. Deze moduul is uitsluitend geschikt voor 12 en 24 Volt gelijkstroomsystemen waarbij de richting aanwijzer- en remlichtlampen aan de plus zijde geschakeld worden. M.a.w. de schakelaar zit in de plus aansluitdraad en de massa is continue aangesloten, zie het schema. Bij motoren zijn wij nog geen andere aansluitingen tegengekomen.  Deze moduul is dus niet geschikt voor richtingaanwijzerlampen die met de massa geschakeld worden. M.a.w. als de schakelaar in de min aansluitdraad zit en de plus continue is aangesloten. Dit komt voor bij sommige (jonge) auto’s.

TIP: Stel de handremschakelaar zo af dat al na enkele millimeters inknijpen de remlamp brandt! Bij gebruik van het opvallen bij remmen, scheelt dit vele meters en dit kan net het verschil zijn! Slijp evt. een klein beetje van het aanslagvlakje op de hendel af. Pas op dat u niet teveel slijpt! Zo is ook bij vervanging van de schakelaar de werking optimaal!

Instellen: In de meeste gevallen zullen de Richtingaanwijzer module goed werken op de default waarden die in de fabriek zijn ingesteld. U kunt de Richtingaanwijzer module ook met de hand uit- en aanzetten, zie bovenaan. Instellen moet u doen bij stilstand en met de motor uit, niet draaiend. Lees hiervoor eerst: menu’s instellen en opslaan.

De instellingen van de functies (zoals remtijd, sterkte running-lights) zoals deze in de fabriek zijn ingesteld worden door ons geadviseerd om te gebruiken. Bent u hiermee tevreden dan kunt u een groot deel van deze handleiding overslaan. Wilt u iets wijzigen dan hoeft u alleen het betreffende menu te lezen en te selecteren, uw keuze te maken en dit op te slaan. Nadere uitleg vindt u desgewenst in “menu’s algemeen”.

Pas op: Als van de Richtingaanwijzer module de stroomvoorziening wordt onderbroken worden de ingestelde settings bewaard. Schakelt u echter de stroom weer in terwijl u de rem vasthoudt (brandende remlamp), dan worden na 5 seconden de door u ingestelde settings vervangen door de fabrieksinstellingen. Zie “Fabrieksinstellingen”.Houdt dus bij het contact aanzetten de rem niet 5 seconden vast!

Opmerking:  Meestal is het remsignaal geschakeld via het contact. Dit houdt in dat het contact aan dient te staan om Richtingaanwijzer module te bedienen en in te stellen.

Aansluiten  Op www.SafetyLights.nl onder knop handleidingen, vindt u schema’s met draadkleuren voor de meeste motoren.

- U monteert deze module in het algemeen het beste onder uw zadel, bij de accu en voetremschakelaar. Kabelboom opensnijden voor links, rechts. U dient niet aan de draden van de Richtingaanwijzer module te trekken of zodanig te monteren dat hier krachten op komen, dat ze klem kunnen komen te zitten of dat ze beschadigd kunnen raken, omdat anders de Richtingaanwijzer module schade kunnen oplopen die tot onvoorspelbare defecten kunnen leiden.

- Voor een optimale werking moeten de draden gesoldeerd worden. Maak hiervoor een stukje draad bloot met een striptang, zorg dat u de kern niet beschadigt. Wikkel de draden om het bloot gemaakte gedeelte heen en soldeer deze vast. Zorg daarna dat u de blote kern goed isoleert.

- Is uw voertuig voorzien van holle mannetjes met vrouwtjes stekkers dan kunt u ook de blote kern van de draden door het mannetjes deel steken, rondom uitwaaieren (verspreidt de kern over het contactoppervlak, als een paraplu) en daarna het mannetje in het vrouwtje steken waarbij de blote kern tussen het mannetje en vrouwtje deel geklemd wordt.

- U dient de Richtingaanwijzer module op een koele plaats te monteren en de voedingen (+ en -) rechtstreeks op de accupolen aan te sluiten. Niet op het frame aansluiten.

- Dashboard:  2 lampjes: Deze branden precies hetzelfde als de richtingaanwijzer lampen.

1 lampje : Deze laat het verschil zien tussen links en rechts. Bij richting aangeven zonder remmen brandt dit lampje zacht.

Bij richting aangeven met remmen brandt dit lampje ongeveer als het remsignaal (bibberen).

* Zorg dat er tijdens de montage op geen enkele aansluiting spanning staat.

-Begin met de (-) massaverbinding (zwart),  deze zwarte draad dient u direct op de accupool aan te sluiten. Niet op het frame. Zie het schema.

-Sluit 1 gele draad bij de plus van de  linker richtingaanwijzerlampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

-Sluit de andere gele draad bij de plus van de rechter richtingaanwijzerlampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

-Sluit de blauwe draad bij de plus van de remlichtlamp aan (handig is bij de voetremschakelaar, mits 12V, bij nieuwere BMW is dit weleens anders).

-Sluit als voorlaatste de rode voedingsdraad aan op de plus van de accu met gebruikmaking van de zekering (n.b. zekeringhouder met aansluitdraad hoeft niet rood te zijn). Vergeet niet de zekering te monteren. Plaats de zekering zo dicht mogelijk bij de accu en zodanig dat deze makkelijk bereikbaar is.

- Sluit als laatste de bruine draad aan op een met het contact geschakelde plus, b.v. de voeding die naar de remschakelaar gaat (aan de andere kant van de schakelaar sluit u de blauwe draad aan).  Als de Richtingaanwijzer module goed is aangesloten begint deze ca 2 sec nadat u het contact aanzet gedimd te branden.

-Test met draaiende motor op verschillende toeren, met richting naar links en rechts. De Richtingaanwijzer module mogen nauwelijks op verschil in toeren reageren. Eventuele storingen zijn bij remmen het beste te zien. Bij storingen zie “probleemoplossingen”. Nb de diode en weerstand is alleen nodig als de richting niet start! Nb heeft u een diefstalalarm dan behoord de diode al gemonteerd te zijn.

TIPS: Stel de handremschakelaar zo af dat al na enkele millimeters inknijpen de remlamp brandt! Bij gebruik van het opvallen bij remmen, scheelt dit vele meters en dit kan net het verschil zijn! Slijp evt. een klein beetje van het aanslagvlakje op de hendel af. Pas op dat u niet teveel slijpt! Zo is ook bij vervanging van de schakelaar de werking optimaal!

Laat het achterlicht overdag uit! Dan valt uw remmen veel beter op! Ook het dashboard kunt u uitlaten.

Als u dit niet uit kunt schakelen kunt u hiervoor de eventueel aanwezige alarmlichtschakelaar gebruiken. Ook kunt u de dodemansknop hiervoor gebruiken. Let op: Bij gebruik dodemansknop voor het licht heeft u geen dodemansknop meer!

Plaats voor zwaardere lampen in de richtingaanwijzers. Bij metalen fitting geen probleem. Let wel op warm worden bij stilstand. {21W kan 25W; 10W (klein bolletje) kan vaak 23W}

MENU'S Hieronder vindt u menu's waarmee u naar behoefte de moduul kunt verstellen. Bent u tevreden met de fabrieksinstellingen dan kunt u dit overslaan.

Menu’s instellen en opslaan:

Selecteren:	Met remtikken (rem signalen korter dan 0,3 seconden en kort na elkaar {bij “langzaam” tikken 0,7 sec}) kunt u in een menu/functie komen. Bijvoorbeeld: met 16 rem tikken komt u in menu 16, 17 tikken in menu 17 etc. Dit wordt bevestigd door een corresponderend aantal lichtflitsen, 10 minder dan het menu nummer. Daarna wordt met 1 remtik een volgende setting binnen het menu geselecteerd. Wacht rustig op de bevestigingsflashes voordat u een volgende tik geeft. Als u de laatste setting heeft gehad, komt u daarna weer bij de eerste enz.

Opslaan:	Heeft u de gewenste setting (keuze) bereikt dan slaat u deze op door de rem langer dan 2 seconden vast te houden. U ziet dan een bevestiging via enkele flashes op de richtingaanwijzerlampen. Hierna is de moduul weer direct klaar voor gebruik, of u kunt een ander menu selecteren. Bij spanningsuitval blijven deze settings bewaard.

Niet Opslaan:	Wilt u de setting (keuze) in het betreffende menu niet opslaan, dan kunt u door het contact uit en aan te zetten het menu verlaten zonder te wijzigen.

Menu 12: Langzamer remtikken instellen.  (Speciaal voor machines met b.v. brake-assist waarbij de remlamp langer brandt dan de remschakelaar bediend wordt).     Wordt bereikt met 12 remtikken en bevestigd door 2 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Hiermee stelt men de maximale tijd in waarmee men mag tikken. Men mag nog steeds snel tikken.  N.b. in de instelling “langzaam” tikken reageert de moduul overal langzamer op! Dit menu begint met “langzaam tikken”. Met 1 remtik selecteert men de volgende setting, namelijk: snel/normaal tikken, bevestigd met 1 flash;	volgende: langzaam tikken, bevestigd met 2 flashes;  etc.

Menu 16: Running-lights niveau instellen.

Wordt bereikt met 16 remtikken en bevestigd door 6 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Hiermee stelt men de lichtsterkte van de Running-lights in. Deze settings kan men direct waarnemen en begint met “geen Running-lights”. Met 1 remtik selecteert men de volgende setting, namelijk:

- ca. 3 Watt 	      - ca. 4 Watt       - ca. 5 Watt        - ca. 6 Watt     - ca. 7 Watt      - ca. 8 Watt       - ca. 9 Watt       - geen Running-lights, lampen zijn continu uit.

Menu 17: Remflash tijdsduur begrenzing instellen.

Wordt bereikt met 17 remtikken en bevestigd door 7 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Hiermee stelt men de tijd in dat remflashes zichtbaar zijn bij aanhoudend remmen. Bij opnieuw remmen gaat de tijd opnieuw in. Dit menu begint met "Geen remflash". Met 1 remtik selecteert men de volgende setting, namelijk:

- ca 0,5 seconden remflash, bevestigd met 1 flash.		- ca 1 seconde remflash, bevestigd met 2 flashes.

- ca 1,5 seconden remflash, bevestigd met 3 flashes.	- ca 2 seconden remflash, bevestigd met 4 flashes.

- ca 3 seconden remflash, bevestigd met 5 flashes.		- ca 5 seconden remflash, bevestigd met 6 flashes.

- Continue remflash, bevestigd met 7 flashes.		- Geen remflash (remflashen UIT), bevestigd met 8 flashes. (weer vooraan begonnen)

### Fabrieksinstellingen (default) terugplaatsen (resetten)

Als men de ingestelde waarde niet wenst, kan men terug vallen op de fabrieksinstellingen. Ook kan men hiermee eenvoudig het “langzamer” tikken instellen.

Men doet dit als volgt:		a) Houd de rem vast en schakel het contact in (voeding op de bruine draad)

b) Houdt de rem ca 5 sec vast met het contact aan, zodat de remlamp brandt.

c) Als u één of enkele flashes ziet zijn de fabriekswaarden in de moduul teruggeplaatst en staat de tiksnelheid op “snel” , u

kunt de rem nu loslaten als u “snel” wilt remtikken.

d) Houdt u de rem nog 4 sec vast dan ziet u 2 flashes en is de moduul voor “langzaam” tikken ingesteld.

De fabrieksinstellingen zijn als volgt:- Running-lights op één na hoogste niveau (ca. 8W).

- Remflash begrenzing op ca 1 seconde.			- Tijdens richting aangeven geen remflash maar wel running-lights.

# Technische gegevens

Spanningsbereik:	8 V DC t/m 15 V DC	Verbruik in rust:	< 0,002 Watt  (verwaarloosbaar)

Maximale aan te sturen stroom:	8 A per zijde (voldoende voor 4 lampen van 21 Watt per zijde, totaal 8 x 21W

Rendement:	>95 %	Markering:	CE, door KEMA getest.

Afmetingen in mm (LxBxH):	65 x 50 x 22 mm		Gewicht:	0,1 kg.	Beschermingklasse:	IP 65	Temperatuurbereik:	-20C t/m 50C

## PROBLEEMOPLOSSINGEN zie ook tips&tricks en de laatste handleiding op de website voor de meest recente gegevens.

Pas op bij stroom inschakelen:  Zorg bij het inschakelen van de stroom dat u dit in 1 keer doet, u mag geen contact maken en verbreken omdat een chip dan in de war is.

Richting aangeven doet het niet als de running lights branden (clignoteur start niet)  (dit type clignoteur hoort u niet tikken):

Plaats een diode (minimaal 3 Ampère) tussen de clignoteur en de links/rechts schakelaar zodanig dat het signaal van Richtingaanwijzer module naar de clignoteur gesperd wordt (doorlaatrichting van clignoteur naar links/rechts schakelaar). Nb bij clignoteurs van DENSO is een diode alleen onvoldoende. U dient ook een weerstand van 470 Ohm (minimaal 1 Watt) plaatsen met 1 einde aan massa en het andere einde op de uitgang van de clignoteur, voor de diode, dit is aan de verbinding tussen de diode en de clignoteur, zie het schema. U kunt ook een clignoteur van het relais type (deze zijn hoorbaar) plaatsen.

Moduul doet het niet en bij richting knippert de andere zijde zacht mee:  controleer de zekering want de moduul krijgt geen stroom.

Niet correct werkende moduul, ongewoon branden, knipperen o.i.d:  controleer de zekering. Schakel het contact even uit en daarna opnieuw aan. De moduul dient weer correct te werken!

Pas op: Als u achter een auto rijdt zijn, voor het verkeer van rechts, niet altijd uw beide richtingaanwijzer lampen te zien. Als uw voorganger afslaat en u remt dan kan door onbekendheid met Richtingaanwijzer module, een slecht oplettende en bovendien overhaast beslissende verkeersdeelnemer van rechts, denken dat u ook rechtsaf wilt slaan en zou deze vroegtijdig kunnen optrekken. Die ander is weliswaar fout, echter dat vermindert niet de mogelijke lichamelijke en/of mentale “klap”.

Storingen die niet oplossen door resetten: Controleer eerst de aansluitingen of deze volgens de handleiding aangesloten zijn. Nooit scotch blocks gebruiken, dan vervalt de garantie, maak goed gesoldeerde aansluitingen. Ook dient de massa uitsluitend volgens de handleiding te zijn aangesloten anders vervalt de garantie. Voor overige problemen kunt u altijd de helpdienst bellen. Geef allereerst uw merk, motortype en bouwjaar door. Zorg voor een korte duidelijke probleemomschrijving. Zorg voor een lijstje met de kleuren van de draden zoals u heeft aangesloten en zorg dat u het certificaat/handleiding bij de hand heeft, alsook de code van de product-identificatiesticker. Bel nu pas 0416 530366. Eventuele garantie wordt alleen in behandeling genomen na overleg van deze handleiding en de bijbehorende product-identificatiesticker. Bewaar dus zorgvuldig.

Wij voldoen aan zeer hoge automotive eisen. Wij garanderen een storingsvrije werking van onze producten mits goed aangesloten. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor enige vorm van schade ten gevolge van het gebruik van onze producten. U dient onze aansluit voorschriften nauwkeurig op te volgen, anders hoeven wij de garantie niet uit te voeren.