Handleiding Safety Lights Basis    Versie 20040330-7  (alleen voor modules in zwart plat kastje zonder flapjes, zwarte vulling, 1 flash bij reset)

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Safety Lights moduul. Hieronder vindt u een stapsgewijze handleiding die u de werking en bediening van dit product uitlegt. Deze moduul is op verschillende manieren in te stellen, wij hebben de meest aan te bevelen waarden, zogenaamde settings, reeds in de fabriek ingesteld zodat het product direct klaar is voor gebruik. Wilt u bepaalde settings (waarden) echter veranderen dan hoeft u alleen het betreffende menu te wijzigen, waarna het product direct weer klaar is voor gebruik. Na het aansluiten is de Safety Lights klaar voor gebruik en hoeft u alleen nog de bediening van de functies en eventueel de lichtpatronen te onthouden en het 1e gedeelte te lezen (pagina 1 + stukje pagina 2). Bent u tevreden met de werking dan kunt u de rest van de handleiding overslaan.	Wij wensen u vele veilige en prettige rij-uren toe met Safety Lights.	     Ingeval problemen kunt u 0416 530366 bellen.				Diode en weerstand alleen monteren als richting niet start!

De Functies, bediening en werking:

Na het aanzetten van het contact gaan de running-lights en remflashes automatisch aan na enkele seconden. U kunt de lichtsterkte veranderen met menu 16. Met menu 17 kunt u de maximale tijdsduur instellen dat het remflashen bij vasthouden van de rem te zien is. Bij opnieuw remmen gaat deze tijd opnieuw in. Wilt u de gehele moduul uitzetten, dan kan dat met “3 remtik terwijl de richting aanstaat” (links of rechts, maakt niet uit). U kunt de moduul daarna ook met de hand aanzetten: “2 remtikken terwijl de richting aanstaat”.

Functie 1: GEEN lichtpatroon c.q. lichtpatronen uitzetten.

Met 1 korte tik tegen de rem schakelt u alle lichtpatronen uit. (Ook als u richting aangeeft worden alle patronen uitgeschakeld)

Functie 2: lichtpatroon Begeleidings-signaal  Dit is het meest opvallende alarmlicht, gaat nauwelijks uit. Te gebruiken waar anderen alarmlicht aanzetten.

Met 2 korte remtikken kort na elkaar wordt dit lichtpatroon aangezet. Uitzetten kunt u door opnieuw 2 remtikken te geven maar ook bij richting aangeven wordt dit lichtpatroon blijvend uitgeschakeld. Als dit lichtpatroon aanstaat, dan worden zolang als u remt de remflashes getoond. Echter als men in menu 17 heeft gekozen om de remflashes op de richtingaanwijzerlampen niet te gebruiken dan worden deze ook nu niet getoond. Bij dit signaal branden beide zijden voluit, links gaat kort uit, daarna rechts, etc. Dit is het meest opvallende waarschuwingssignaal, veel beter dan het gebruikelijke Alarmlicht. De lampen branden ook harder omdat ze bijna niet uitgaan.

Functie 3: lichtpatroon Racing.  Dit is het meest energiezuinige signaal.

Met 3 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richtingaangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld. Bij dit signaal flitst links 2 keer kort, daarna rechts 2 keer kort, etc. Vergelijkbaar met de pace-car bij formule 1 wedstrijden. Dit is het meest energiezuinige signaal en daarom zeer geschikt voor overdag als u motor uit staat. (Als u wegrijdt geeft u richting en gaat dit patroon automatisch uit)

Functie 4: lichtpatroon Alarmlichten.  Dit is het bekende, nauwelijks meer opvallende, gelijktijdig aan en uitgaan van beide richtingaanwijzers.

Met 4 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richtingaangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld.

Functie 5: lichtpatroon Alert.  Opvallender maar minder zuinig dan racesignaal.

Met 5 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richtingaangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld. Bij dit signaal flitst links 1 keer kort daarna 1 keer lang, daarna rechts 1 keer kort en 1 keer lang, etc.

Functie 6: lichtpatroon File.  Ook wel mist of party genoemd. Dit is het meest ideale voor in de file wanneer de zon schijnt en bij zeer slecht zicht omstandigheden.

Met 6 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richtingaangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld. Bij dit signaal branden links en rechts synchroon en geven 3 korte flashes daarna 1 lange, waarbij de lampen niet uitgaan.

Functie 7: lichtpatroon S.O.S. c.q. noodsignaal.  Dit verbruikt minder stroom dan Alarmlichten en is bij hulpdiensten bekend.

Met 7 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richtingaangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld. Bij dit signaal ziet u 3 korte flashes, 3 lange flashes en weer 3 korte flashes. Dit is het internationaal erkende alarmsignaal. Opvallender door de variatie in flashen en in ieder geval bekent bij de politie zodat zij direct zien dat u hulp nodig heeft.

Functie 9: lichtpatroon Alarmlichten.  Dit is het bekende, nauwelijks meer opvallende, gelijktijdig aan en uitgaan van beide richtingaanwijzers.

Met 9 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richtingaangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld.

Functie 10: lichtpatroon S.O.S. c.q. noodsignaal.  Dit verbruikt minder stroom dan Alarmlichten en is bij hulpdiensten bekend.

Met 10 remtikken schakelt u dit lichtpatroon aan/uit. Bij richtingaangeven wordt dit lichtpatroon ook blijvend uitgeschakeld.

Al deze functies gaan automatisch uit als u het contact uitzet. Wilt u bij contact uit toch alarmlichten gebruiken monteer dan een schakelaar met diode die aan kunt zetten als u wel lichtpatronen wilt als de sleutel eruit is.

Aansluiten: Sluit de Safety Lights moduul aan zoals is aangegeven in het schema. Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Aansluiten”. Deze moduul is uitsluitend geschikt voor 12 en 24V gelijkstroomsystemen waarbij de richtingaanwijzer- en remlichtlampen aan de plus zijde geschakeld worden. M.a.w. de schakelaar zit in de plus aansluitdraad en de massa is continue aangesloten, zie het schema. Bij motoren zijn wij nog geen andere aansluitingen tegengekomen.  Deze moduul is dus niet geschikt voor richtingaanwijzerlampen die met de massa geschakeld worden. M.a.w. als de schakelaar in de min aansluitdraad zit en de plus continue is aangesloten. Dit komt voor bij sommige (jonge) auto’s.

Instellen: In de meeste gevallen zullen de Safety Lights goed werken op de default waarden die in de fabriek zijn ingesteld. U kunt de Safety Lights ook met de hand uitzetten, zie bovenaan. Instellen moet u doen bij stilstand en met de motor uit, niet draaiend.

De settings van de functies (zoals remtijd, sterkte running lights) zoals deze in de fabriek zijn ingesteld worden door ons geadviseerd om te gebruiken. Bent u hiermee tevreden dan kunt u een groot deel van deze handleiding overslaan. Wilt u iets wijzigen dan hoeft u alleen het betreffende menu te lezen en te selecteren, uw keuze te maken en dit op te slaan. Nadere uitleg vindt u desgewenst in “menu’s algemeen”.

Pas op: Als van de Safety Lights de stroomvoorziening wordt onderbroken worden de ingestelde settings bewaard. Schakelt u echter de stroom weer in terwijl u de rem vasthoudt (brandende remlamp), dan worden na 5 seconden de door u ingestelde settings vervangen door de fabrieksinstellingen. Zie “Fabrieksinstellingen”.Houdt dus bij het contact aanzetten de rem niet 5 seconden vast!

Opmerkingen:

- Meestal is het remsignaal geschakeld via het contact. Dit houdt in dat het contact aan dient te staan om Safety Lights te bedienen en in te stellen.

Aansluiten

- U dient niet aan de draden van de Safety Lights te trekken of zodanig te monteren dat hier krachten op komen, dat ze klem kunnen komen te zitten of dat ze beschadigd kunnen raken, omdat anders de Safety Lights schade kunnen oplopen die tot onvoorspelbare defecten kunnen leiden.

- Voor een optimale werking moeten de draden gesoldeerd worden. Maak hiervoor een stukje draad bloot met een striptang, zorg dat u de kern niet beschadigt. Wikkel de draden om het bloot gemaakte gedeelte heen en soldeer deze vast. Zorg daarna dat u de blote kern goed isoleert.

- Is uw voertuig voorzien van holle mannetjes met vrouwtjes stekkers dan kunt u ook de blote kern van de draden door het mannetjes deel steken, rondom uitwaaieren (verspreidt de kern over het contactoppervlak, als een paraplu) en daarna het mannetje in het vrouwtje steken waarbij de blote kern tussen het mannetje en vrouwtje deel geklemd wordt.

- U dient de Safety Lights op een koele plaats te monteren en de voedingen (+ en -) rechtstreeks op de accu aan te sluiten.

- Dashboard:  2 lampjes: Deze branden precies hetzelfde als de richtingaanwijzer lampen.

1 lampje : Deze laat het verschil zien tussen links en rechts. Bij richtinggeven zonder remmen brandt dit lampje zacht.

Bij richtinggeven met remmen brandt dit lampje ongeveer als het remsignaal (bibberen).

* Zorg dat er tijdens de montage op geen enkele aansluiting spanning staat.

-Begin met een goede (-) massaverbinding (zwart), deze is erg belangrijk. Zie het schema.

-Sluit 1 gele draad bij de plus van de  linker richtingaanwijzerlampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

-Sluit de andere gele draad bij de plus van de rechter richtingaanwijzerlampen aan, let op dat u niet aan massa (-) aansluit.

-Sluit de blauwe draad bij de plus van de remlichtlamp aan.

-Sluit als voorlaatste de rode voedingsdraad aan op de plus van de accu met gebruikmaking van de zekering (nb zekeringhouder met aansluitdraad hoeft niet rood te zijn). Vergeet niet de zekering te monteren. Plaats de zekering zo dicht mogelijk bij de accu en zodanig dat deze makkelijk bereikbaar is.

- Sluit als laatste de bruine draad aan op een met het contact geschakelde plus, bv. de voeding die naar de remschakelaar gaat (aan de andere kant van de schakelaar sluit u de blauwe draad aan).  Als de Safety Lights goed is aangesloten begint deze ca 2 sec nadat u het contact aanzet gedimd te branden.

-Test met draaiende motor op verschillende toeren, met richting naar links en rechts. De Safety Lights mogen nauwelijks op verschil in toeren reageren. Eventuele storingen zijn bij remmen het beste te zien. Bij storingen zie “probleemoplossingen”. Nb de diode en weerstand is alleen nodig als de richting niet start! Nb heeft u een diefstalalarm dan behoort de diode al gemonteerd te zijn.

MENU'S, voor algemeen gebruik

Hieronder vindt u menu's waarmee u naar behoefte de moduul kunt verstellen. Bent u tevreden met de fabrieksinstellingen dan kunt u dit overslaan.

Menu's algemeen:

Selecteren:	Met remtikken (rem signalen korter dan 0,3 seconden en kort na elkaar) kunt u in een menu/functie komen. Bijvoorbeeld: met 16 rem tikken komt u in menu 16, 17 tikken in menu 17 etc. Dit wordt bevestigd door een corresponderend aantal lichtflitsen, 10 minder dan het menu nummer. Met 1 remtik wordt een volgende setting binnen het menu geselecteerd. Als u de laatste setting heeft gehad, komt u daarna weer bij de eerste enz.

Opslaan:	Heeft u de gewenste setting (keuze) bereikt dan slaat u deze op door de rem langer dan 2 seconden vast te houden. U ziet dan een bevestiging via enkele flashes op de richtingaanwijzerlampen. Hierna is de moduul weer direct klaar voor gebruik, of u kunt een ander menu selecteren. Bij spanningsuitval blijven deze settings bewaard.

Niet opslaan:	Wilt u de setting (keuze) in het betreffende menu niet opslaan, dan kunt u middels kort richting aangeven het menu verlaten. De Safety Lights is na het verlaten van een menu direct weer klaar voor gebruik.

Menu 16: Running-lights niveau instellen.

Wordt bereikt met 16 remtikken en bevestigd door 6 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Hiermee stelt men de lichtsterkte van de Running-lights in. Deze settings kan men direct waarnemen en begint met “geen Running-lights”. Met 1 remtik selecteert men de volgende setting.

- ca. 5 Watt	- ca. 6 Watt	- ca. 7 Watt	- ca. 8 Watt	- ca. 9 Watt	- geen Running-lights, lampen zijn continu uit.

Menu 17: Remflash tijdsduur begrenzing instellen.

Wordt bereikt met 17 remtikken en bevestigd door 7 lichtpulsen op de richtingaanwijzers. Hiermee stelt men de tijd in dat remflashes zichtbaar zijn bij aanhoudend remmen. Bij opnieuw remmen gaat de tijd opnieuw in. Deze settings kan men direct waarnemen en begint met "Geen remflash". Met 1 remtik selecteert men de volgende setting.

- ca 0,5 seconden remflash, bevestigd met 1 flash.

- ca 1 seconde remflash, bevestigd met 2 flashes.

- ca 1,5 seconden remflash, bevestigd met 3 flashes.

- ca 2 seconden remflash, bevestigd met 4 flashes.

- ca 3 seconden remflash, bevestigd met 5 flashes.

- ca 5 seconden remflash, bevestigd met 6 flashes.

- Continue remflash, bevestigd met 7 flashes.

- Geen remflash (remflashen UIT), bevestigd met 8 (geen) flashes.

### Fabrieksinstellingen (defaults) terugplaatsen (resetten)

Als men de ingestelde waarde niet wenst, kan men terug vallen op de fabrieksinstellingen.

Men doet dit als volgt:		a) Hod de rem vast en schakel het contact in (voeding op de bruine draad)

b) Houdt de rem ca 5 sec vast met het contact aan, zodat de remlamp brandt.

c) Als u enkele flashes ziet zijn de fabriekswaarden in de moduul teruggeplaatst en u kunt de rem loslaten.

De fabrieksinstellingen zijn als volgt:- Running-lights op één na hoogste niveau (ca. 8W).

- Remflash begrenzing op ca 2,1 seconden.			- Tijdens richting aangeven geen remflash maar wel running-lights.

# Technische gegevens

Spanningsbereik:	8 VDC t/m 15 VDC	Verbruik in rust:	< 0,002 Watt  (verwaarloosbaar)

Maximale aan te sturen stroom:	8 A per zijde (voldoende voor 4 lampen van 21 Watt per zijde, totaal 8 x 21W (dubbel aantal lampen bij 24V)

Rendement:	>95 %	Markering:	CE, door KEMA getest.

Afmetingen in mm (LxBxH):	65 x 50 x 22 mm		Gewicht:	0,1 kg.	Beschermingklasse:	IP 65	Temperatuurbereik:	-20C t/m 50C

## PROBLEEMOPLOSSINGEN zie ook tips&tricks en de laatste handleiding op de website voor de meest recente gegevens.

Pas op bij stroom inschakelen:  Zorg bij het inschakelen van de stroom dat u dit in 1 keer doet, u mag geen contact maken en verbreken omdat een computer dan in de war is.

Richting aangeven doet het niet als de running lights branden (clignoteur start niet)  (dit type cligno hoort u niet tikken):

Plaats een diode (minimaal 3 Ampére) tussen de clignoteur en de links/rechts schakelaar zodanig dat het signaal van Safety Lights naar de clignoteur gesperd wordt (doorlaatrichting van clignoteur naar links/rechts schakelaar). Nb bij clignoteurs van DENSO is een diode alleen onvoldoende. U dient ook een weerstand van 470 Ohm (minimaal 1 Watt) plaatsen met 1 einde aan massa en het andere einde op de uitgang van de clignoteur, voor de diode, dit is aan de verbinding tussen de diode en de clignoteur, zie het schema. U kunt ook een clignoteur van het relais type (deze zijn hoorbaar) plaatsen.

Moduul doet het niet en bij richting knippert de andere zijde zacht mee:  Controleer de zekering want de moduul krijgt geen stroom.

Niet correct werkende moduul, ongewoon branden, knipperen o.i.d:  Controleer de zekering. Schakel het contact even uit en daarna opnieuw aan. De moduul dient weer correct te werken!

Pas op: Als u achter een auto rijdt zijn, voor het verkeer van rechts, niet altijd uw beide richtingaanwijzer lampen te zien. Als uw voorganger afslaat en u remt dan kan door onbekendheid met Safety Lights, een slecht oplettende en bovendien overhaast beslissende verkeersdeelnemer van rechts, denken dat u ook rechtsaf wilt slaan en zou deze vroegtijdig kunnen optrekken. Die ander is weliswaar fout, echter dat vermindert niet de mogelijke lichamelijke en/of mentale “klap”.

Safety Lights is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ten gevolge van het gebruik van Safety Lights producten.